基準点成果座標・標高補正製品仕様書

品質の要求及び評価

※青文字箇所は記入する際の注意事項等を示しています。作成する際は削除してください。

※赤文字箇所は要入力箇所です。書き換えて作成してください。

令和7年6月

国土地理院

- データ品質

- 完全性・過剰

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データ数と設置した公共基準点数を比較し、過剰又は重複取得データの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1. 公共基準点データ数を数える。 2. 設置した公共基準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.1.から2.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 完全性・漏れ

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データ数と設置した公共基準点数を比較し、取得漏れデータの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1.公共基準点データ数を数える。 2. 設置した公共基準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.2.から1.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 論理一貫性・書式一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データの配布形式（データフォーマット）が、規定された形式に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、規定された配布形式（データフォーマット）に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 論理一貫性・概念一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データのデータ型が、応用スキーマで規定された型に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマで規定されたデータ型に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 論理一貫性・定義域一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データの内容が、応用スキーマ文書で規定された定義域内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマ文書の定義域に含まれていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 位置正確度・相対正確度（補正パラメータによる改算で点検測量を実施する場合）

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 点検測量結果が、規定された許容範囲内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （抜取検査） 次のとおり点検測量を実施する。点検測量率は5%とする。 【座標補正】 1.隣接する基準点間の水平距離を現地で測定する。この距離を点検距離とする。 2.座標補正パラメータにより算出された基準点データの座標値から、隣接する基準点間の水平距離を求める。この距離を計算距離とする。ただし、隣接する基準点として電子基準点を使用することができる。 3.点検距離と計算距離較差を求める。 【標高補正】 1.補正を実施した基準点に隣接する上位級の基準点 1 点以上について現地で標高を測定する。 2.標高補正パラメータにより算出した標高値から、隣接する基準点間の比高を計算で求め、観測値との較差を求める。 |
| 適合品質水準 | 【座標補正】 データ品質評価手法に基づいて求めた較差が、次表の範囲内なら合格、それ以外なら不合格。 点検距離; 許容範囲. 500m以上; 点検距離の1/10,000以内. 500m未満; 50mm以内. （測量計画機関が定める） 【標高補正】 データ品質評価手法に基づいて求めた較差が、100mm以内（測量計画機関が定める）なら合格、それ以外なら不合格。 |

（データ品質評価手法は、「公共測量成果改定マニュアル」の点検測量の実施方法に従って記載し、適合品質水準を適宜設定する。適合品質水準のうち座標補正は、「測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル」（国土地理院技術資料A・1-No244）に記載された点検の許容範囲を標準とする。

「公共測量成果改定マニュアル」第16条及び第19条に基づき、点検測量を省略する場合は、位置正確度・相対正確度は記載しない。）

- 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データの属性が、応用スキーマの規定どおりに入力されているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマの規定どおりに属性が入力されていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |