2025-06-20

オリジナル製品仕様書（案）

○○市基準点成果座標・標高補正製品仕様書

（1.1.の題名と同じものを記入）

※必要に応じて加除修正し、オリジナル製品仕様書を作成してください。青文字箇所は記入する際の注意事項等を示しています。作成する際は削除してください。

※赤文字箇所は要入力箇所です。書き換えて作成してください。

- （参考） 「令和７年度 電子基準点、三角点、水準点等の標高改定に伴う公共測量成果への対応について」 - https://www.gsi.go.jp/sokuryosidou/sokuryosidou41048.html - ｢過去の地震における公共測量への対応について https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/jishin.html

20XX年07月01日（1.1.の日付と同じものを記入）

○○市○○部○○課（3.3.の問い合わせ先と同じものを記入）

TEL　0000-00-0000

目次

- 概覧　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

- 適用範囲　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

- データ製品識別　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

- データ内容及び構造　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

- 参照系　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

- データ品質　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

- データ製品配布　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

- メタデータ　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

- その他　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

※ページ番号は、適宜調整してください。

- 1. 概覧

- 1.1. 地理空間データ製品仕様書の作成情報

・題名：○○市基準点成果座標・標高補正製品仕様書（表紙と同じものを記入）

・日付：20XX-07-01（本製品仕様書の作成年月日。表紙と同じものを記入）

・作成者：○○市○○部○○課（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）

・言語：日本語

・分野：道路計画（都市計画、河川計画、土地改良など測量分野名を記入）

・文書書式：PDF（原則はPDFだが、Wordなども可能）

- 1.2. 目的

本製品仕様書に基づく地理空間データは、○○地震に伴う地殻変動／○○火山噴火に伴う地殻変動／基本測量の測量成果が改定されたこと（測地成果2024への移行）により、現況に適合しなくなった○○市の基準点成果の座標値及び標高の補正／座標値の補正／標高の補正を行うことを目的とする。（簡潔な記述でよい）

- 1.3. 空間範囲

○○市（○○地区などでもよい）

空間範囲は、①地理的記述（○○市）の他に、②地理境界ボックス（範囲を緯度経度で矩形表現）や③座標境界ボックス（範囲をXY座標で矩形表現）することも可能。 ②の場合 地理要素：地理境界ボックス 範囲参照系：JGD2024/(B,L) 東側境界経度：139.0000 西側境界経度：140.0000 南側境界緯度：36.0000 北側境界緯度：37.0000 （表記はDD.MMSSとする） ③の場合 地理要素：座標境界ボックス 範囲参照系：JGD2024/9(X,Y) 東側境界経度：14835 西側境界経度：-75130 南側境界緯度：320 北側境界緯度：110975 （単位はｍとする）

- 1.4. 時間範囲

期間の始まり：20XX-09-01	　期間の終わり：20XX-12-20

（作業期間を記入。業務の委託期間でよい。西暦または和暦）

- 1.5. 引用規格

・測量法

・○○市公共測量作業規程（作業に使用する規程等を記入）

・公共測量成果改定マニュアル（国土地理院技術資料A･1-No337）

・地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014

・測量成果電子納品要領　令和X年X月版

（準拠する規程類を適宜記載）

- 1.6. 用語と定義

地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書5（規定）定義

- 1.7. 略語

特になし（説明する必要があれば記入）

- 2. 適用範囲

- 2.1. 適用範囲識別

○○市基準点成果座標・標高補正製品仕様書適用範囲（1.1. の題名に合わせる）

- 2.2. 階層レベル

データ集合（通常はデータ集合）

- 3. データ製品識別

- 3.1. 地理空間データ製品の名称

公共基準点データ（地理空間データの名称）

- 3.2. 日付

20XX-12-20 （データ作成年月日を記入。1.4.の期間の終わりに合わせる）

- 3.3. 問合せ先

○○市○○部○○課　TEL　0000-00-0000　FAX　0000-00-0000

（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）

- 3.4. 地理記述

○○市（1.3.空間範囲と同じものを記入）

- 4. データ内容及び構造

- 4.1. 応用スキーマUMLクラス図

- 公共基準点データ応用スキーマパッケージ図

JPGISパッケージ

基準点パッケージ

- 公共基準点データ応用スキーマクラス図

《Feature》

公共基準点

地点［1］：GM_point

点番号［1］：CharacterString

点名称［1］：CharacterString

助言番号［1］：CharacterString

緯度［0..1］：CharacterString

経度［0..1］：CharacterString

X座標［1］：Real

Y座標［1］：Real

座標系［1］：Integer

標高［1］：Real

ジオイド高［0..1］：Real

等級［1］：等級

縮尺係数［1］：Real

真北方向角［1］：CharacterString

柱石長［0..1］：Real

埋標形式［1］：埋標形式

標識［1］：標識

標識番号［0..1］：CharacterString

アンテナ高［0..1］：Real

方向数［1］：Integer

視準点番号［0..*］：CharacterString

視準点名称［0..*］：CharacterString

視準点等級［0..*］：視準点等級

平均方向角［0..*］：Real

距離［0..*］：Real

備考［0..*］：CharacterString

観測日［0..*］：TM_Instant

地上 0

地中 1

屋上 2

標石 　0

金属標 1

その他 2

《CodeList》

埋標

《CodeList》

埋標形式

《CodeList》

等級

電子基準点 10

一等 11

二等 12

三等 13

四等 14

１級 21

２級 22

３級 23

４級 24

《CodeList》

視準点等級

１級 21

２級 22

３級 23

４級 24

- 4.2. 応用スキーマ文書

- 基準点パッケージ（gcp）

定義

基準点で構成するパッケージ

対象地物

公共基準点

注意事項

公共基準点（pcp）

定義

公共測量によって改算した公共基準点

上位クラス：

抽象／具象区分： 具象地物

属性

地点 [1] ：GM_Point

公共基準点は点データとして定義する
＜取得基準＞

公共基準点

点番号 [1] ：CharacterString

公共基準点の点番号

＜定義域＞

５桁以内の整数を標準とする（測量計画機関が定める）

点名称 [1] ：CharacterString

公共基準点の名称

＜定義域＞

○○市　40バイト以下（測量計画機関が定める）

助言番号 [1] ：CharacterString

国土地理院長から得た公共測量の助言番号

＜取得基準＞

助言書から転写する

＜定義域＞

Ryy#****

（R　R　令和　yy　01～99　和暦（令和yy年）　#　A～K　担当部署名　　　****　0000～9999助言番号）

（測量法第36条に伴い、国土地理院長から技術的助言を受けた際の「助言書」に記載している助言番号を記載　#は、国土地理院の以下の担当部署を示す。A北海道地方測量部　B東北　C関東　D北陸　E中部　F近畿G中国　H四国　I九州　J沖縄）

緯度 [0..1] ：CharacterString

JGD2024（GRS80楕円体）における基準点の緯度。

JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

＜取得基準＞

DD.MMSSSSSSの表示。　北緯は＋表示（省略）。

秒以下４桁まで表記とする。

＜定義域＞

○○市　-90.00000000～90.00000000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した。日本の場合　20.00000000～46.00000000と定義することも可能。茨城県の場合　35.44000000～36.57000000と定義することも可能。DD.MMSSSSSS表示(60進法)のため、型はCharacterStringとする）

経度 [0..1] ：CharacterString

JGD2024（GRS80楕円体）における基準点の経度。

JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

＜取得基準＞

DDD.MMSSSSSSの表示。　東経は＋表示（省略）。

秒以下４桁まで表記とする。

＜定義域＞

○○市　-180.00000000～180.00000000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した。日本の場合　122.56000000～154.00000000と定義することも可能。茨城県の場合　139.410000～140.510000と定義することも可能。DDD.MMSSSSSS表示(60進法)のため、型はCharacterStringとする）

X座標 [1] ：Real

座標系原点において子午線（南北方向）に一致する軸とし、真北に向う値を正（＋）とする

＜取得基準＞

原点からの距離をｍ単位で表記

ｍ以下３桁までの表示とする

＜定義域＞

○○市　-20000000.000～20000000.000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した。茨城県の場合　-28000.000～740000.000と定義することも可能）

Y座標 [1] ：Real

座標系原点において座標系のＸ軸に直交する軸とし、真東に向う値を正（+）とする

＜取得基準＞

原点からの距離をｍ単位で表記

ｍ以下３桁までの表示とする

＜定義域＞

○○市　-130000.000～130000.000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した。茨城県の場合　-16000.000～92000.000と定義することも可能）

座標系 [1] ：Integer

平成14年国土交通省告示第９号により定義された座標系

ガウス・クリューゲルの等角投影法により、平面上に投影した座標系

＜取得基準＞

平成14年国土交通省告示第９号による

＜定義域＞

1～19

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した。茨城県○○市であれば、Ⅸ系なので9のみと指定することも可能。平面直角座標X、Yを記載の場合は、必ずこの項目は記載すること）

標高 [1] ：Real

東京湾平均海面を基準に公共基準点までの高さ

＜取得基準＞

ｍ表示　ｍ以下３桁まで表示する。

＜定義域＞

-1000.000～3800.000

（本土では、東京湾平均海面（参照識別子:TP）であるが、離島により基準面が異なるので注意が必要。例えば、沖縄島は中城湾平均海面（OKINAWA-30）。また河川工事水面を使う場合は、淀川（OP）などもある）

ジオイド高 [0..1] ：Real

公共基準点のジオイド高

＜取得基準＞

ｍ表示　ｍ以下３桁まで表示する。

＜定義域＞

○○市　0.000～100.000

等級 [1] ：等級

公共基準点の等級

＜定義域＞

等級コードリストで定義された範囲

（コードリストから選択する）

縮尺係数 [1] ：Real

準拠楕円体の位置を平面上に投影する係数

＜定義域＞

0.9999～1.0001

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した）

真北方向角 [1] ：CharacterString

楕円体子午線（真北方向）と平面直角座標系のＸ軸とのなす角度

Ｘ軸から右回りの方向を正(+)、左回りを負(-)とする

＜取得基準＞

DD.MMSSS　秒値以下１桁までの表示とする。

＜定義域＞

-180.00000～180.00000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した）

柱石長 [0..1] ：Real

公共基準点の柱石の長さ

＜取得基準＞

ｍ単位

ｍ以下２桁までとする。

＜定義域＞

0.00～10.00

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した）

埋標形式 [1] ：埋標形式

公共基準点の埋標形式

＜定義域＞

埋標形式コードリストで定義された範囲

（コードリストから選択する）

標識 [1] ：標識

公共基準点の標識の種類

＜定義域＞

標識コードリストで定義された範囲

（コードリストから選択する）

標識番号 [0..1] ：CharacterString

公共基準点の標識の番号

＜取得基準＞

管理者が定めた番号

1,2級の場合は省略不可

＜定義域＞

○○

（ここでは管理者が定めた番号を記載）

アンテナ高 [0..1] ：Real

公共基準点が固定されたGNSS観測局の場合において、標識上面からアンテナ底面高までの垂直高

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下２桁までの表示とする。

＜定義域＞

0.00～10.00

方向数 [1] ：Integer

公共基準点から視準可能な基準点数

＜取得基準＞

方向数は２桁以内の整数で表示する

＜定義域＞

0～99

（視準方向数は、通常、数カ所であると想定される。

注）方向数＝0の場合は、以下の視準点番号～距離は、省略可能）

視準点番号 [0..*] ：CharacterString

視準点の番号

＜取得基準＞

測量成果表から転写する

＜定義域＞

５桁以内の整数を標準とする

（成果表等から転写する）

視準点名称 [0..*] ：CharacterString

視準点の名称

＜取得基準＞

測量成果表から転写する

＜定義域＞

40バイト以下

（成果表等から転写する）

視準点等級 [0..*] ：視準点等級

視準点の等級

＜取得基準＞

測量成果表から転写する

＜定義域＞

視準点等級コードリストで定義された範囲

（コードリストから選択する）

平均方向角 [0..*] ：Real

真北方向から視準点方向までのなす角度

＜取得基準＞

DDD.MMSSS

秒以下１桁までの表示とする

＜定義域＞

0.00000～360.00000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した）

距離 [0..*] ：Real

基準点から視準点までの距離

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下３桁までの表示とする

＜定義域＞

0.000～40000000.000

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した）

備考 [0..*] ：CharacterString

上記項目で定義できないもので必要によるもの

＜取得基準＞

特に必要な事項があれば記入する

＜定義域＞

○○

（特に記載する事項があれば、ここで記載する）

観測日[0..*]：TM_Instant

観測年月日

＜取得基準＞

観測年月日が複数にわたる場合は、観測初日とする

＜定義域＞

作業期間内の年月日

（ここでは数学的に定義できる可能範囲を示した）

関連役割

- 等級（pcpClass）

定義

公共基準点の等級

コードリスト値

21:１級　22:２級　23:３級　24:４級

- 埋標形式（monSys）

定義

公共基準点の埋標形式

コードリスト値

0:地上　1:地中　2:屋上

- 標識（mark）

定義

公共基準点の標識の種類

コードリスト値

0:標石　1:金属標　2:その他

- 視準点等級（colPClass）

定義

視準点の等級

コードリスト値

10:電子基準点　11:一等　12:二等　13:三等　14:四等

21:１級　22:２級　23:３級　24:４級

（コードリストの番号は、いずれも｢測量成果電子納品要領｣の付属資料3成果表数値フォーマット1基準点測量成果表数値フォーマットから転用している）

- 5. 参照系

- 5.1. 空間参照系

参照系識別子：JGD2024，TP / ○(X, Y), H　JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

（JGD2024を指定する。〇には座標系番号を記載する。通常はJGD2024/平面直角座標系〇（X,Y）またはJGD2024/（B,L）と、標高Hを用いる。また、標高の基準面（平均海面等）を定義する。各基準面の識別子は地理空間データ製品仕様書作成マニュアル JPGIS 2014版を参照のこと。東京湾平均海面の場合はTPもしくは省略可。）

- 5.2. 時間参照系

参照系識別子：GC / JST

（通常はGC（西暦）/JST（日本標準時）を用いる。和暦の場合はJC、協定世界時の場合はUTC）

- 6. データ品質

- 完全性・過剰

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データ数と改算した公共基準点数を比較し、過剰又は重複取得データの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1. 参照資料（仕様書等）に示された公共基準点データ数を数える。 2. 改算した公共基準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.1.から2.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（基準点測量の完全性・過剰は、例えば、2級基準点改算10点であれば、当然成果も2級基準点10点改算の必要があり、11点改算といった過剰はありえない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 完全性・漏れ

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データ数と改算した公共基準点数を比較し、取得漏れのデータの数（エラー数）を求める。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1.参照資料（仕様書等）に示された公共基準点の数を数える。 2.公共基準点データ（データ集合）のデータ数を数える。 3.2.から1.を減じた値を求め、その絶対値をエラー数とする。 |
| 適合品質水準 | エラー数が0なら合格、1以上なら不合格。 |

（基準点測量の完全性・漏れは、例えば、2級基準点改算10点であれば、当然成果も2級基準点10点改算の必要があり、9点改算といった漏れはありえない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 論理一貫性・書式一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データの配布形式（データフォーマット）が、規定された形式に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、規定された配布形式（データフォーマット）に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（基準点測量の論理一貫性・書式一貫性は、成果品（成果数値データ）が、規則に従った様式で記載しているか確認することにある。成果数値データが様式どおりの記載でない場合は、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 論理一貫性・概念一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データのデータ型が、応用スキーマで規定された型に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマで規定されたデータ型に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（基準点測量の論理一貫性・概念一貫性は、成果品（成果数値データ）が、製品仕様書の応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書に従った記載しているか確認することにある。ここでは、応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書に従った記載方法でなければ、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 論理一貫性・定義域一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データの内容が、応用スキーマ文書で規定された定義域内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマ文書の定義域に含まれていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（基準点測量の論理一貫性・定義域一貫性は、成果品（成果数値データ）が、製品仕様書に記載された各属性の定義域内に存在するか確認することにある。定義域内に存在しない場合には、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 位置正確度・相対正確度（補正パラメータによる改算で点検測量を実施する場合）

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 点検測量結果が、規定された許容範囲内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （抜取検査） 次のとおり点検測量を実施する。点検測量率は5%とする。 【座標補正】 1.隣接する基準点間の水平距離を現地で測定する。この距離を点検距離とする。 2.座標補正パラメータにより算出された基準点データの座標値から、隣接する基準点間の水平距離を求める。この距離を計算距離とする。ただし、隣接する基準点として電子基準点を使用することができる。 3.点検距離と計算距離較差を求める。 【標高補正】 1.補正を実施した基準点に隣接する上位級の基準点 1 点以上について現地で標高を測定する。 2.標高補正パラメータにより算出した標高値から、隣接する基準点間の比高を計算で求め、観測値との較差を求める。 |
| 適合品質水準 | 【座標補正】 データ品質評価手法に基づいて求めた較差が、次表の範囲内なら合格、それ以外なら不合格。 点検距離; 許容範囲. 500m以上; 点検距離の1/10,000以内. 500m未満; 50mm以内. （測量計画機関が定める） 【標高補正】 データ品質評価手法に基づいて求めた較差が、100mm以内（測量計画機関が定める）なら合格、それ以外なら不合格。 |

（データ品質評価手法は、「公共測量成果改定マニュアル」の点検測量の実施方法に従って記載し、適合品質水準を適宜設定する。適合品質水準のうち座標補正は、「測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル」（国土地理院技術資料A・1-No244）に記載された点検の許容範囲を標準とする。

「公共測量成果改定マニュアル」第16条及び第19条に基づき、点検測量を省略する場合は、位置正確度・相対正確度は記載しない。）

- 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ

| データ品質適用範囲 | 公共基準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共基準点データの属性が、応用スキーマの規定どおりに入力されているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共基準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマの規定どおりに属性が入力されていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（基準点測量の主題正確度・非定量的主題属性の正しさは、成果品（成果数値データ）の属性が、製品仕様書に記載された公共基準点の属性と比較し誤りがないことか確認することにある。例えば、成果品の属性でX座標と記載するところを緯度で記載してあるのは分類が誤りと判定する。成果品（成果数値データ）が、定義された属性と異なる場合には、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 7. データ製品配布

- 7.1. 書式名称

｢測量成果電子納品要領｣を用いる。

（GML形式のデータを作成する場合は、｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書12（規定）地理マーク付け言語（GML）｣を用いることを記述する）

- 7.2. 符号化仕様

｢測量成果電子納品要領｣付属資料3成果表数値フォーマットを用いる。

（GML形式のデータを作成する場合は、｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書12（規定）地理マーク付け言語（GML）｣フォーマットを用いる）

- ｢測量成果電子納品要領｣タグ名対応表　パッケージ名称：基準点パッケージ

| クラス名 | 属性・関連役割名 | タグ名 |
| --- | --- | --- |
| 公共基準点 | public control point | pcp |
|  | 地点 point | point |
|  | 点番号 pcp Number | pcpNo |
|  | 点名称 pcp Name | pcpName |
|  | 助言番号 advice Number | advNo |
|  | 緯度 Latitude | B |
|  | 経度 Longtitude | L |
|  | X座標 X | X |
|  | Y座標 Y | Y |
|  | 座標系 coordinate System | cooSys |
|  | 標高 altitude | alti |
|  | ジオイド高 geoid Height | geoidH |
|  | 等級 pcp Class | pcpClass |
|  | 縮尺係数 scale factor | scafac |
|  | 真北方向角 true north direction angle | tnda |
|  | 柱石長 pillar Length | pilLen |
|  | 埋標形式 monumenting style | monSys |
|  | 標識 marker | mark |
|  | 標識番号 marker Number | marNo |
|  | アンテナ高 antenna Height | antHei |
|  | 方向数 direction number | dirNo |
|  | 視準点番号 collimation point number | colPNo |
|  | 視準点名称 collimation point name | colPName |
|  | 視準点等級 collimation point class | colPClass |
|  | 平均方向角 adjusted direction angle | adjDirAng |
|  | 距離 distance | dist |
|  | 備考 remarks | rema |
|  | 観測日 observation day | obsDay |
| 等級 |  | pcpClass |
| 埋標形式 |  | monSys |
| 標識 |  | mark |
| 視準点等級 |  | colPClass |

（タグ名は、各測量計画機関で定義付けをすることは可能であるが、将来的に空間データの流通等を勘案した場合には、標準的な定義に沿って記載されることが望ましく、上記表のタグ名を推奨します）

- 7.3. 文字集合

UTF-8（測量計画機関が定める）

- 7.4. 言語

日本語

- 7.5. 配布単位

地物単位

- 7.6. 配布媒体名

CD-R（測量計画機関が定める）

- 8. メタデータ

- 8.1. メタデータの形式

JMP2.0に基づいて作成する。

- 8.2. 記載項目

以下の７項目について記載を必須とする。

・データの要約・作業名・助言番号・納品日・データ範囲・計画機関名・電話番号

- 8.3. 作成単位

作業単位

- 9. その他

特になし（必要があれば記入。中間成果の作成方法・品質などを規定してもよい）