2025-04-23

オリジナル製品仕様書（新設・再設）（案）

○○市水準測量製品仕様書

（1.1.の題名と同じものを記入）

※必要に応じて加除修正し、オリジナル製品仕様書を作成してください。青文字箇所は記入する際の注意事項等を示しています。作成する際は削除してください。

※赤文字箇所は要入力箇所です。書き換えて作成してください。

20XX年07月01日（1.1.の日付と同じものを記入）

○○市○○部○○課（3.3.の問い合わせ先と同じものを記入）

TEL　0000-00-0000

目次

- 概覧　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

- 適用範囲　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

- データ製品識別　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

- データ内容及び構造　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

- 参照系　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			15

- データ品質　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

- データ製品配布　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

- メタデータ　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

- その他　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

※ページ番号は、適宜調整してください。

- 1. 概覧

- 1.1. 地理空間データ製品仕様書の作成情報

・題名：○○市水準測量製品仕様書（表紙と同じものを記入）

・日付：20XX-07-01（本製品仕様書の作成年月日。表紙と同じものを記入）

・作成者：○○市○○部○○課（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）

・言語：日本語

・分野：都市計画（都市計画、河川計画、上下水道計画、土地改良など測量分野名を記入）

・文書書式：PDF（原則はPDFだが、Wordなども可能）

- 1.2. 目的

本製品仕様書に基づく地理空間データは、都市計画を立案するため、○○市に水準点を新設することを目的とする。（簡潔な記述でよい）

- 1.3. 空間範囲

○○市（○○地区などでもよい）

空間範囲は、①地理的記述（○○市）の他に、②地理境界ボックス（範囲を緯度経度で矩形表現）や③座標境界ボックス（範囲をXY座標で矩形表現）することも可能。 ②の場合 地理要素：地理境界ボックス 範囲参照系：JGD2024/(B,L) 東側境界経度：139.0000 西側境界経度：140.0000 南側境界緯度：36.0000 北側境界緯度：37.0000 （表記はDD.MMSSとする） ③の場合 地理要素：座標境界ボックス 範囲参照系：JGD2024/9(X,Y) 東側境界経度：14835 西側境界経度：-75130 南側境界緯度：320 北側境界緯度：110975 （単位はｍとする）

- 1.4. 時間範囲

期間の始まり：20XX-09-01	　期間の終わり：20XX-12-20

（作業期間を記入。業務の委託期間でよい）

- 1.5. 引用規格

・測量法

・○○市公共測量作業規程（作業に使用する規程等を記入）

・地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014

・測量成果電子納品要領　令和X年X月版

- 1.6. 用語と定義

地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書5（規定）定義

- 1.7. 略語

特になし（説明する必要があれば記入）

- 2. 適用範囲

- 2.1. 適用範囲識別

○○市水準測量製品仕様書適用範囲（1.1.の題名に合わせる）

- 2.2. 階層レベル

データ集合（通常はデータ集合）

- 3. データ製品識別

- 3.1. 地理空間データ製品の名称

公共水準点データ（地理空間データの名称）

- 3.2. 日付

20XX-12-20 （データ作成年月日を記入。1.4.の期間の終わりに合わせる）

- 3.3. 問合せ先

○○市○○部○○課　TEL　0000-00-0000　FAX　0000-00-0000

（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）

- 3.4. 地理記述

○○市（1.3.空間範囲と同じものを記入）

- 4. データ内容及び構造

- 4.1. 応用スキーマUMLクラス図

- 公共水準点データ応用スキーマパッケージ図

水準点パッケージ

JPGISパッケージ

- 公共水準点データ応用スキーマクラス図

《Feature》

公共水準点

地点［1］：GM_point

助言番号［1］：CharacterString

路線番号［1..*］：CharacterString

自水準点番号［1..*］：CharacterString

至水準点番号［1..*］：CharacterString

自地区名［1..*］：CharacterString

至地区名［1..*］：CharacterString

観測者［1..*］：CharacterString

測器名称［1..*］：CharacterString

測器番号［1..*］：CharacterString

標尺名称［1..*］：CharacterString

標尺番号［1..*］：CharacterString

膨張係数［1..*］：Real

標尺定数［1..*］：Real

水準点番号１［1］：CharacterString

水準点番号２［0..*］：CharacterString

距離［0..*］：Real

往復観測数［0..*］：Integer

水準差１［0..*］：Real

水準差２［0..*］：Real

温度［0..*］：Integer

標尺補正数［0..*］：Real

観測高低差［0..*］：Real

観測月日［0..*］：TM_Instant

正標高補正数［0..*］：Real

変動補正数［0..*］：Real

観測高低差結果［0..*］：Real

水準点番号［1］：CharacterString

観測標高［1］：Real

楕円補正［0..1］：Real

単路線閉合差補正［0..1］：Real

結果［1］：Real

与点求点の別［1］：与点求点の別

備考［0..*］：CharacterString

距離小計［1］：Real

距離累計［1］：Real

点番号［1］：CharacterString

点名称［1］：CharacterString

緯度［1］：CharacterString

経度［1］：CharacterString

X座標［0..1］：Real

Y座標［0..1］：Real

座標系［0..1］：Integer

標高［1］：Real

等級［1］：等級

Ⅰ　成果表数値フォーマット「水準測量観測成果表フォーマット」

Ⅲ　「水準測量成果表フォーマット」

《CodeList》

与点求点の別

１級 21

２級 22

３級 23

４級 24

簡易 25

《CodeList》

等級

求点 0

与点 1

（空間データ構造をUMLクラス図に記載する。応用スキーマの属性は、次の２種類の様式を参照にしている。　Ⅰ「測量成果電子納品要領　国土交通省」付属資料3成果表数値フォーマット「水準測量観測成果表フォーマット」、　Ⅲ「測量成果電子納品要領　国土交通省」付属資料3成果表数値フォーマット「水準測量成果表フォーマット」

- 4.2. 応用スキーマ文書

- 水準点パッケージ（gcp）

定義

水準点で構成するパッケージ

対象地物

公共水準点

注意事項

- 公共水準点（pbm）

定義

公共測量によって設置した公共水準点

上位クラス：

抽象／具象区分： 具象地物

属性

地点 [1] ：GM_Point

公共水準点は点データとして定義する。

＜取得基準＞

公共水準点

助言番号 [1] ：CharacterString

国土地理院長から得た公共測量の助言番号

＜取得基準＞

助言書から転写

＜定義域＞

Ryy#****

（R　R　令和　yy　01～99　和暦（令和yy年）　#　A～K　担当部署名

****　0000～9999助言番号）

（測量法第36条に伴い、国土地理院長から技術的助言を受けた際の「助言書」に記載している助言番号を記載　#は、国土地理院の以下の担当部署を示す。A北海道地方測量部　B東北　C関東　D北陸　E中部　F近畿　G中国　H四国　I九州　J沖縄）

（「路線番号～標尺定数」の重複度は、通常[1]と記入されるが、公共水準点が交点にあたり、観測路線が枝分かれする場合には2個以上の場合があるため、ここでは[1..*]と記載する）

路線番号 [1..*] ：CharacterString

水準路線の番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　11桁以内を標準とする

自水準点番号 [1..*] ：CharacterString

始点水準点の番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市  11桁以内を標準とする

至水準点番号 [1..*] ：CharacterString

終点水準点の番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　11桁以内を標準とする

自地区名 [1..*] ：CharacterString

始点地区名称

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

なし

至地区名 [1..*] ：CharacterString

終点地区名称

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

なし

観測者 [1..*] ：CharacterString

観測者

＜取得基準＞

観測成果表から転写

半角英数入力　名と姓の間は半角空ける

＜定義域＞

例　TARO TSUKUBA

測器名称 [1..*] ：CharacterString

測量機器（レベル）の名称

＜取得基準＞

半角英数、全角日本語入力

＜定義域＞

例　LeicaNA3003　ZeissDiNi12　ツアイスNI002

測器番号 [1..*] ：CharacterString

測量機器（レベル）の番号

＜取得基準＞

半角英数入力

＜定義域＞

例　123456　124680

標尺名称 [1..*] ：CharacterString

標尺の名称

＜取得基準＞

半角英数、全角日本語入力

＜定義域＞

例　ZEISS LD13  ソキア GS1

標尺番号 [1..*] ：CharacterString

標尺の番号

＜取得基準＞

半角英数入力

＜定義域＞

カンマ(，)区切りしない

例　12345・12346　1234A・B

膨張係数 [1..*] ：Real

温度による標尺固有の１ｍ、１℃あたりの膨張量

＜取得基準＞

10＾-6ｍ単位  小数点以下２桁まで表記

標尺検定証明書から転写

＜定義域＞

-10～10

標尺定数 [1..*] ：Real

基準温度における標尺の定数（ｍあたりの補正量）

＜取得基準＞

10＾-6ｍ単位  小数点以下２桁まで表記

標尺検定証明書から転写

＜定義域＞

-50～50

水準点番号１ [1] ：CharacterString

始点側の水準点番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　11桁以内を標準とする

（「水準点番号２～観測高低差結果」の重複度は、通常[1]と記入されるが、水準点番号１が終点の場合は「0」となり、交点の場合は「*」（複数）になる。そのためここでは[0..*]と記載する）

水準点番号２ [0..*] ：CharacterString

終点側の水準点の番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　11桁以内を標準とする

距離 [0..*] ：Real

水準点１から水準点２までの距離

＜取得基準＞

km単位  小数点以下３桁まで記載

＜定義域＞

0.001～50.000

往復観測数 [0..*] ：Integer

水準点１から水準点２までの往復観測数

＜取得基準＞

整数

＜定義域＞

2～1000

水準差１ [0..*] ：Real

水準点１から水準点２まで（Ⅰ方向）の水準差

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下４桁まで表記（１級）

小数点以下３桁まで表記（２級以下）

＜定義域＞

-300.0000～300.0000

水準差２ [0..*] ：Real

水準点２から水準点１まで（Ⅱ方向）の水準差

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下４桁まで表記（１級）

小数点以下３桁まで表記（２級以下）

＜定義域＞

-300.0000～300.0000

温度 [0..*] ：Integer

観測中の温度

＜取得基準＞

℃単位　整数値

＜定義域＞

-10～50

標尺補正数 [0..*] ：Real

温度による標尺膨張による補正量

＜取得基準＞

mm単位

１級水準測量及び２級水準測量（水準点間の高低差が70ｍ以上）

において標尺補正を実施する。

小数点以下１桁まで表記（１級水準）整数値まで表記（２級水準）

＜定義域＞

-100～100

観測高低差 [0..*] ：Real

標尺補正数を加味した水準点１から水準点２までの高低差

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下４桁まで表記（１級）

小数点以下３桁まで表記（２級以下）

＜定義域＞

-300.0000～300.0000

観測月日 [0..*] ：TM_Instant

観測の月日

＜取得基準＞

M/DD（測量計画機関が定める）

＜定義域＞

1/1～12/31

正標高補正数 [0..*] ：Real

正標高補正計算（重力補正）各水準点の重力値による補正

＜取得基準＞

mm単位

小数点以下１桁まで表記

１級水準において正規正標高補正（楕円補正）をする場合には不要

＜定義域＞

-100～100

変動補正数 [0..*] ：Real

異なる観測日の観測高低差を統一した基準日の観測高低差への補正量

＜取得基準＞

mm単位　小数点以下１桁まで表記

地盤沈下調査の場合には必須

＜定義域＞

-100.0～100.0

観測高低差結果 [0..*] ：Real

変動補正数を加味した基準日における水準点１から水準点２までの高低差

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下４桁まで表記（１級）

小数点以下３桁まで表記（２級以下）

＜定義域＞

-300.0000～300.0000

水準点番号 [1] ：CharacterString

水準点の番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　11桁以内を標準とする

観測標高 [1] ：Real

水準点における標高

＜取得基準＞

ｍ単位

小数点以下４桁まで表記（１級）

小数点以下３桁まで表記（２級以下）

＜定義域＞

-3.0000～600.0000

楕円補正 [0..1] ：Real

正規正標高補正計算（楕円補正）

地球を一応な回転楕円体と仮定した場合の近似重力値を用いた補正

＜取得基準＞

mm単位  小数点以下１桁まで表記

１級水準測量・２級水準測量において実施

ただし、１級水準測量で正標高補正を実施するものは除く

＜定義域＞

-100.0～100.0

単路線閉合差補正 [0..1] ：Real

新点標高を平均計算から求める際の補正量

＜取得基準＞

mm単位  小数点以下１桁まで表記

＜定義域＞

-100.0～100.0

結果 [1] ：Real

補正後の水準点の標高

＜取得基準＞

ｍ単位  小数点以下４桁まで表示

＜定義域＞

-3.0000～600.0000

与点求点の別 [1] ：与点求点の別

水準点の与点又は求点の種別

与点とは、作業規程で定める既知点を指す

求点とは、既知点以外の水準点を指す

＜定義域＞

与点求点の別コードリストで定義された範囲

備考 [0..*] ：CharacterString

上記項目で定義できないもので必要によるもの

＜取得基準＞

特に必要な事項があれば記入する

距離小計 [1] ：Real

観測距離の小計

＜取得基準＞

km単位  小数点以下３桁まで表記

＜定義域＞

0.001～50.000

距離累計 [1] ：Real

観測距離の累計

＜取得基準＞

km単位　小数点以下３桁まで表記

＜定義域＞

0.001～50.000

点番号 [1] ：CharacterString

水準点の番号

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　11桁以内を標準とする

点名称 [1] ：CharacterString

水準点名称

＜取得基準＞

観測成果表から転写

＜定義域＞

○○市　40バイト以内を標準とする

緯度 [1] ：CharacterString

JGD2024（GRS80楕円体）における水準点の緯度。

JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

＜取得基準＞

DD.MMSSSSSSの表示。　北緯は＋表示（省略）。

秒以下４桁まで表記とする。

＜定義域＞

34.5400000～35.0600000

経度 [1] ：CharacterString

JGD2024（GRS80楕円体）における水準点の経度。

JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

＜取得基準＞

DDD.MMSSSSSSの表示。　東経は＋表示（省略）。

秒以下４桁まで表記とする。

＜定義域＞

138.1800000～138.3000000

X座標 [0..1] ：Real

座標系原点において子午線（南北方向）に一致する軸とし、真北に向かう値を正(＋)とする

＜取得基準＞

原点からの距離をｍ単位で表記　ｍ以下１桁までの表示

＜定義域＞

-20000000.0～20000000.0

Y座標 [0..1] ：Real

座標系原点において座標系のＸ軸に直交する軸とし、真東に向かう値を正(＋)とする

＜取得基準＞

原点からの距離をｍ単位で表記　ｍ以下１桁までの表示

＜定義域＞

-130000.0～130000.0

座標系 [0..1] ：Real

平成14年国土交通省告示第9号により定義された座標系

ガウス・クリューゲルの等角投影法により、平面上に投影した座標系

＜取得基準＞

平成14年国土交通省告示第9号による

＜定義域＞

1～19

標高 [1] ：Real

標高

＜取得基準＞

ｍ単位　小数点以下４桁まで表記（１級）

＜定義域＞

-3.0000～600.0000

等級 [1] ：等級

等級

＜定義域＞

等級コードリストで定義された範囲

関連役割

- 与点求点の別（giv-unk）

定義

水準点の与点又は求点の種別

コードリスト値

0:求点　1:与点

- 等級（class）

定義

等級

コードリスト値

21:１級　22:２級　23:３級　24:４級　25:簡易

（コードリストの番号は、いずれも測量成果電子納品要領　国土交通省の付属資料3成果表数値フォーマット1水準測量成果表数値フォーマットから転用している）

- 5. 参照系

- 5.1. 空間参照系

参照系識別子：JGD2024，TP  / ○(X, Y), H　JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

（〇には座標系番号を記載する。通常はJGD2024/平面直角座標系〇（X,Y）またはJGD2024/（B,L）と、標高Hを用いる。また、標高の基準面（平均海面等）を定義する。東京湾平均海面の場合はTPもしくは省略可）

- 5.2. 時間参照系

参照系識別子：GC / JST

（通常はGC（西暦）/JST（日本標準時）を用いる。和暦の場合はJC、協定世界時の場合はUTC）

- 6. データ品質

- 完全性・過剰

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データ数と設置した公共水準点数を比較し、過剰又は重複取得データの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1. 公共水準点データ数を数える。 2. 設置した公共水準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.1.から2.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（水準測量の完全性・過剰は、例えば、2級水準点10点設置であれば、当然成果も2級水準点10点作成の必要があり、11点作成といった過剰はありえない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 完全性・漏れ

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データ数と設置した公共水準点数を比較し、取得漏れデータの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1.公共水準点データ数を数える。 2. 設置した公共水準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.2.から1.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（水準測量の完全性・漏れは、例えば、2級水準点10点設置であれば、当然成果も2級水準点10点作成の必要があり、9点作成といった漏れはありえない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 論理一貫性・書式一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データの配布形式（データフォーマット）が、規定された形式に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、規定された配布形式（データフォーマット）に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（水準測量の論理一貫性・書式一貫性は、成果品（成果数値データ）が、規則に従った様式で記載しているか確認することにある。ここでいう規則は、測量成果電子納品要領　国土交通省の成果数値データファイル様式と比較することを標準とする。成果数値データが様式どおりの記載でない場合は、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 論理一貫性・概念一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データのデータ型が、応用スキーマで規定された型に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマで規定されたデータ型に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（水準測量の論理一貫性・概念一貫性は、成果品（成果数値データ）が、製品仕様書の応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書に従った記載しているか確認することにある。ここでは、応用スキーマクラス図及び応用スキーマ文書に従った記載方法でなければ、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 論理一貫性・定義域一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データの内容が、応用スキーマ文書で規定された定義域内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマ文書の定義域に含まれていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（水準測量の論理一貫性・定義域一貫性は、成果品（成果数値データ）が、製品仕様書に記載された各属性の定義域内に存在するか確認することにある。定義域内に存在しない場合には、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 位置正確度・相対正確度

| データ品質適用範囲 | 公共水準点 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | ①往復観測、②隣接既知点間の検測、③点検計算、④平均計算の結果が、規定された許容範囲内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） 作業規程に基づき、①往復観測、②隣接既知点間の検測、③点検計算、④平均計算を実施する。 |
| 適合品質水準 | ①往復観測、②隣接既知点間の検測、③点検計算、④平均計算の結果が、以下の範囲内なら合格、それ以外なら不合格。Sは観測距離（片道、km単位）とする。 ①往復観測 ・往復観測値の較差の許容範囲 1級 水準測量; 2級 水準測量; 3級 水準測量; 4級 水準測量. 往復観測値の較差; 2.5mmS; 5mmS; 10mmS; 20mmS. ②隣接既知点間の検測 ・検測における結果と前回の観測高低差との較差の許容範囲 1級水準測量; 2級水準測量. 前回の観測高低差 との較差; 2.5mmS; 5mmS. ③点検計算 ・点検計算の許容範囲 1級 水準測量; 2級 水準測量; 3級 水準測量. 環閉合差; 2mmS; 5mmS; 10mmS. 既知点から 既知点までの 閉合差; 15mmS; 15mmS; 15mmS. 4級 水準測量; 簡易 水準測量. 環閉合差; 20mmS; 40mmS. 既知点から 既知点までの 閉合差; 25mmS; 50mmS. ④平均計算 ・平均計算の許容範囲 1級 水準測量; 2級 水準測量; 3級 水準測量. 単位重量 当たりの観測 の標準偏差; 2mm; 5mm; 10mm. 4級 水準測量; 簡易 水準測量. 単位重量 当たりの観測 の標準偏差; 20mm; 40mm. |

（水準測量の位置正確度・相対正確度は、最重要項目である。ここでは、水準測量の観測、検測、点検計算、平均計算を例示している。成果品（成果数値データ）が、作業規程において許容範囲内にあるか確認をすることにある）

- 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データの属性が、応用スキーマの規定どおりに入力されているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマの規定どおりに属性が入力されていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

（水準測量の主題正確度・非定量的主題属性の正しさは、成果品（成果数値データ）の属性が、製品仕様書に記載された公共水準点の属性と比較し誤りがないことか確認することにある。例えば、成果品の属性でX座標と記載するところを緯度で記載してあるのは分類が誤りと判定する。成果品（成果数値データ）が、定義された属性と異なる場合には、後続作業に影響を及ぼし、成果有効利用に支障をきたすため誤りは認められない。よって、エラー数は0とすることを標準とする）

- 7. データ製品配布

- 7.1. 書式名称

｢測量成果電子納品要領｣を用いる。

（GML形式のデータを作成する場合は、｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書12（規定）地理マーク付け言語（GML）｣を用いることを記述する）

- 7.2. 符号化仕様

｢測量成果電子納品要領｣付属資料３成果数値フォーマットを用いる。

（GML形式のデータを作成する場合は、｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書12（規定）地理マーク付け言語（GML）｣フォーマットを用いる）

- ｢測量成果電子納品要領｣タグ名対応表　パッケージ名称：水準点パッケージ

| クラス名 | 属性・関連役割名 | タグ名 |
| --- | --- | --- |
| 公共水準点 | Public Bench Mark | pbm |
|  | 助言番号 advice number | advNo |
|  | 路線番号 route number | routeNo |
|  | 自水準点番号 start pbm number | SpbmNo |
|  | 至水準点番号 end pbm number | EpbmNo |
|  | 自地区名 start area name | Sareaname |
|  | 至地区名 end area name | Eareaname |
|  | 観測者 observer | observer |
|  | 測器名称 level name | levelName |
|  | 測器番号 level number | levelNo |
|  | 標尺名称 staff name | staffName |
|  | 標尺番号 staff number | staffNo |
|  | 膨張係数 expansion coefficient | expacoef |
|  | 標尺定数 staff constant | stafcons |
|  | 水準点番号１ pbm number1 | pbmNo1 |
|  | 水準点番号２ pbm number2 | pbmNo2 |
|  | 距離 distance | dist |
|  | 往復観測数 amount of observation | obsamo |
|  | 水準差１ level difference1 | dif1 |
|  | 水準差２ level difference2 | dif2 |
|  | 温度 temperature | temp |
|  | 標尺補正数 staff correction | staffcorr |
|  | 観測高低差 observation difference | obsdif |
|  | 観測月日 observation date | obsDay |
|  | 正標高補正数 gravity reduction | gravredu |
|  | 変動補正数 fluctuation correction | fluccorr |
|  | 観測高低差結果 final observation difference | finobsdif |
|  | 水準点番号 pbm number | pbmNo |
|  | 観測標高 observation altitude | obsalti |
|  | 楕円補正 correction | orthcorr |
|  | 単路線閉合差補正 error of closure correction | closcorr |
|  | 結果 result | resu |
|  | 与点求点の別 given-unknown | giv-unk |
|  | 備考 remarks | rema |
|  | 距離小計 distance subtotal | distsubt |
|  | 距離累計 distance total | disttota |
|  | 点番号 pbm number | pbmNo |
|  | 点名称 pbm name | pbmname |
|  | 緯度 latitude | B |
|  | 経度 longitude | L |
|  | X座標 X | X |
|  | Y座標 Y | Y |
|  | 座標系 coordinate sysytem | cooSys |
|  | 標高 altitude | alti |
|  | 等級 class | class |
| 与点求点の別 |  | giv-unk |
| 等級 |  | class |

（タグ名は、各測量計画機関で定義付けをすることは可能であるが、将来的に空間データの流通等を勘案した場合には、標準的な定義に沿って記載されることが望ましく、上記表のタグ名を推奨します）

- 7.3. 文字集合

UTF-8（測量計画機関が定める）

- 7.4. 言語

日本語

- 7.5. 配布単位

地物単位

- 7.6. 配布媒体名

CD-R（測量計画機関が定める）

- 8. メタデータ

- 8.1. メタデータの形式

JMP2.0に基づいて作成する。

- 8.2. 記載項目

以下の７項目について記載を必須とする。

・データの要約・作業名・助言番号・納品日・データ範囲・計画機関名・電話番号

- 8.3. 作成単位

作業単位

- 9. その他

特になし（必要があれば記入。中間成果の作成方法・品質などを規定してもよい）