2025-10-01

製品仕様書（案）

○○河川データ製品仕様書

（1.1.の題名と同じものを記入）

※赤文字箇所を書き換えて作成してください。

※青文字箇所は記入する際の注意事項等を示しています。作成する際は削除してください。

20XX年07月01日（1.1.の日付と同じものを記入）

○○地方整備局○○事務所（3.3.の問い合わせ先と同じものを記入）

TEL　0000-00-0000

目次

1. 概覧	3

1.1. 地理空間データ製品仕様書の作成情報	3

1.2. 目的	3

1.3. 空間範囲	3

1.4. 時間範囲	3

1.5. 引用規格	3

1.6. 用語と定義	3

1.7. 略語	4

2. 適用範囲	4

2.1. 適用範囲識別	4

2.2. 階層レベル	4

3. データ製品識別	4

3.1. 地理空間データ製品の名称	4

3.2. 日付	4

3.3. 問合せ先	4

3.4. 地理記述	4

4. データ内容及び構造	4

4.1. 応用スキーマUMLクラス図	4

河川データ応用スキーマパッケージ図	4

河川データ応用スキーマクラス図	5

4.2. 応用スキーマ文書	6

河川データパッケージ（RiverSurveyPackage）	6

地物（Feature）	6

距離標（DistanceMark）	7

法線杭（AlignmentPeg）	8

汀線（ShoreLine）	9

等高・等深線（計曲線）（IndexContour）	10

等高・等深線（主曲線）（IntermediateContour）	11

5. 参照系	12

5.1. 空間参照系	12

5.2. 時間参照系	12

6. データ品質	13

完全性・過剰	13

完全性・漏れ	14

論理一貫性・書式一貫性	14

論理一貫性・概念一貫性	15

論理一貫性・定義域一貫性	15

位置正確度・相対正確度	15

主題正確度・分類の正しさ	17

主題正確度・非定量的主題属性の正しさ	17

7. データ製品配布	18

7.1. 書式名称	18

7.2. 符号化仕様	18

7.3. 文字集合	19

7.4. 言語	19

7.5. 配布単位	19

7.6. 配布媒体名	19

8. メタデータ	19

8.1. メタデータの作成指示	19

8.2. メタデータの形式	19

8.3. 記載項目	19

8.4. 作成単位	19

9. その他	19

※ページ番号は、適宜調整してください。

1. 概覧

1.1. 地理空間データ製品仕様書の作成情報

・題名：○○河川データ製品仕様書（表紙と同じものを記入）

・日付：20XX-07-01（本製品仕様書の作成年月日。表紙と同じものを記入）

・作成者：○○地方整備局○○事務所（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）

・言語：日本語

・分野：河川計画（河川計画、都市計画、土地改良など測量分野名を記入）

・文書書式：PDF（原則はPDFだが、Wordなども可能）

1.2. 目的

本製品仕様書に基づく地理空間データは、○○川の維持管理等に用いる河川測量を目的とする。（簡潔な記述でよい）

（例）本地理空間データ製品仕様書に基づく空間データ製品は、１級河川○○川、○○海岸の調査及び河川の維持管理等に用いる河川測量を目的とする。

1.3. 空間範囲

○○県○○市　○○川（0k～50.5k）△△海岸（□□地先から◇◇地先まで）

1.4. 時間範囲

期間の始まり：20XX-09-01　期間の終わり：20XX-12-20

（作業期間を記入。業務の委託期間でよい）

1.5. 引用規格

・測量法

・○○公共測量作業規程（作業に使用する規程等を記入）

・地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014

・測量成果電子納品要領　令和X年X月版

・SXF Ver.3.1 仕様書・同解説（平成19 年11 月）

1.6. 用語と定義

地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書5（規定）定義

・数値地形図データ取得分類

○○公共測量作業規程の付録○　公共測量標準図式の取得分類

・数値地形図データファイル

○○公共測量作業規程の付録○　公共測量標準図式に対応したデータファイル。測量成果電子納品要領の「標準図式データファイル」と同義語。

1.7. 略語

特になし（説明する必要があれば記入）

2. 適用範囲

2.1. 適用範囲識別

○○河川データ製品仕様書適用範囲（1.1.の題名に合わせる）

2.2. 階層レベル

データ集合

3. データ製品識別

3.1. 地理空間データ製品の名称

河川データ

3.2. 日付

20XX-12-20 （データ作成年月日を記入。1.4.の期間の終わりに合わせる）

3.3. 問合せ先

○○整備局○○事務所　TEL　0000-00-0000　FAX　0000-00-0000

（測量計画機関の担当部署名。表紙と同じものを記入）

3.4. 地理記述

○○市○○川（1.3.空間範囲と同じものを記入）

4. データ内容及び構造

4.1. 応用スキーマUMLクラス図

河川データ応用スキーマパッケージ図

河川データ応用スキーマクラス図

4.2. 応用スキーマ文書

河川データパッケージ（RiverSurveyPackage）

定義

河川測量。

対象地物

地物、距離標、法線杭、汀線、等高・等深線（計曲線）、等高・等深線（主曲線）。

注意事項

地物（Feature）

定義

河川データとして定義される全ての地物。

上位クラス：

抽象／具象区分： 抽象地物

属性

取得分類コード [0..1] ：Integer

○○公共測量作業規程の数値地形図データ取得分類コード。

＜取得基準＞

地物定義に記載した取得分類コードを取得する。

＜定義域＞

5255、5501、5511、7101、7102

精度_数値化区分 [1] ：数値化区分

測量の方法。

＜取得基準＞

汀線、等高・等深線（計曲線）、等高・等深線（主曲線）は、「その他」を選択する。

法線杭は、「TS等を用いた方法」を選択する。

距離標は、図上設定した座標を用いる場合は「その他」を、既に設置されている距離標に対して座標値を確定する場合および現地の条件等で距離標を移動した場合は、「TS等を用いた方法」を選択する。

- 「TS等を用いた方法」とは、RTK法、ネットワーク型RTK法を含む。

＜定義域＞

基準点測量成果を用いる方法、ＴＳ等を用いた方法、数値図化法・他の数値地形図データの利用、既成図数値化（無伸縮図面を使用）、既成図数値化（伸縮図面使用）、航空レーザ測量成果を用いる方法、その他。

精度_地図情報レベル区分 [1] ：数値情報レベル区分

地図情報レベル。

＜取得基準＞

距離標、水準基標、汀線、等高線、等深線は、「その他」を選択する。

法線杭は、「～250」を選択する。

＜定義域＞

1～50、～100、～250、～500、～1000、～2500、～5000、～10000、その他。

取得年月日 [1] ：TM_Instant

計測及び計算した年月日。

＜取得基準＞

計測及び計算した年月日を取得する。

＜定義域＞

本製品仕様書に示された時間の範囲内。（1.概覧の1.4.時間範囲）

関連役割

距離標（DistanceMark）

定義

河川測量における、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に設置する点。

【数値地形図データ取得分類コード：5255】

上位クラス： 河川データパッケージ：地物

抽象／具象区分： 具象地物

属性

地点 [1] ：GM_Point

距離標の地点。

＜取得基準＞

地形図上で設定した距離標の座標をディジタイザ等で取得する。

既に設置されている距離標に対して座標値を確定する場合、および現地の条件等で距離標を移動した場合は、TS等を用いた方法により座標を取得する。

＜定義域＞

本製品仕様書に示された空間の範囲内。（1.概覧の1.3.空間範囲）

名称 [1] ：CharacterString

距離標の名称

＜取得基準＞

計算簿等に記載された距離標の名称を取得する。

＜定義域＞

128文字以内とする。

標高 [1] ：Real

距離標の標高値。河川ごとに定められた基準に基づく標高。

＜取得基準＞

定期縦断測量により得られた標高値（ｍ）を取得する。

ｍ以下３桁とする。

＜定義域＞

-100m以上4000ｍ以内。

関連役割

法線杭（AlignmentPeg）

定義

河川測量における法線上に設置する標識。

【数値地形図データ取得分類コード：5501】

上位クラス： 河川データパッケージ：地物

抽象／具象区分： 具象地物

属性

地点 [1] ：GM_Point

法線杭の地点

＜取得基準＞

法線測量により求められた法線杭の座標を取得する。

＜定義域＞

本製品仕様書に示された空間の範囲内。（1.概覧の1.3.空間範囲）

名称 [1] ：CharacterString

法線杭の名称

＜取得基準＞

計算簿等に記載された法線杭の名称を取得する。

＜定義域＞

128文字以内とする。

標高 [1] ：Real

法線杭の標高値。河川ごとに定められた基準に基づく標高。

＜取得基準＞

法線測量により得られた標高値（ｍ）を取得する。

ｍ以下３桁とする。

＜定義域＞

-100m以上4000ｍ以内。

関連役割

汀線（ShoreLine）

定義

汀線測量における汀線。

【数値地形図データ取得分類コード：5511】

上位クラス： 河川データパッケージ：地物

抽象／具象区分： 具象地物

属性

場所 [1] ：GM_Curve

最低水面と海浜との交線。

＜取得基準＞

汀線を構成する点は、基準とする杭からの距離測定及び標高測定により求めた汀線の位置に合わせ取得する。

＜定義域＞

本製品仕様書に示された空間の範囲内。（1.概覧の1.3.空間範囲）

標高 [1] ：Real

汀線の標高値。

＜取得基準＞

原則として海上保安庁が公示する最低水面の高さから取得する。

ｍ以下２桁とする。

＜定義域＞

-100m以上100ｍ以内。

関連役割

等高・等深線（計曲線）（IndexContour）

定義

海浜測量における等高線・等深線の内、計曲線をいう。

【数値地形図データ取得分類コード：7101】

上位クラス： 河川データパッケージ：地物

抽象／具象区分： 具象地物

属性

場所 [1] ：GM_Curve

海浜測量で求められた等高線・等深線の内、0ｍの主曲線及びこれより起算して5本目ごとの主曲線をいう。

＜取得基準＞

海浜測量で求められた等高線・等深線の等値線を取得する。

＜定義域＞

本製品仕様書に示された空間の範囲内。（1.概覧の1.3.空間範囲）

標高 [1] ：Real

等高線（計曲線）の標高値。

＜取得基準＞

海浜測量より得られた標高値（ｍ）を取得する。

ｍ以下２桁とする。

＜定義域＞

-100m以上4000m以内。

関連役割

等高・等深線（主曲線）（IntermediateContour）

定義

海浜測量で求められた等高線・等深線の内、主曲線をいう。

【数値地形図データ取得分類コード：7102】

上位クラス： 河川データパッケージ：地物

抽象／具象区分： 具象地物

属性

場所 [1] ：GM_Curve

海浜測量で求められた等高線・等深線の内、平均海面から起算して±1ｍごとの等高線をいう。

＜取得基準＞

海浜測量で求められた等高線・等深線の等値線を取得する。

＜定義域＞

本製品仕様書に示された空間の範囲内。（1.概覧の1.3.空間範囲）

標高 [1] ：Real

等高線（主曲線）の標高値。

＜取得基準＞

海浜測量より得られた標高値（ｍ）を取得する。

ｍ以下２桁とする。

＜定義域＞

-100m以上4000m以内。

関連役割

5. 参照系

5.1. 空間参照系

参照系識別子：JGD2024 / ○(X, Y)　 JGD2024は、平成23年10月21日時点の測量法施行令（昭和24年政令第322号）第2条及び第3条を典拠とする。

X座標及びY座標は、小数点以下3桁とする。

（〇には座標系番号を記載する。通常はJGD2024/平面直角座標系〇（X,Y）を用いる）

5.2. 時間参照系

参照系識別子：GC / JST

（通常はGC（西暦）/JST（日本標準時）を用いる。和暦の場合はJC、協定世界時の場合はUTC）

6. データ品質

（SXF、数値地形図データ、SXF＋CSV形式での符号化とする場合は、「※データ品質副要素のうち論理一貫性（書式一貫性、概念一貫性）については、「論理一貫性・書式一貫性」及び「論理一貫性・概念一貫性」の記述を符号化する書式に応じた内容に書き換えること）

完全性・過剰

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | データ集合と、参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、対応が成立した個数を数え、データ集合内に存在する過剰なデータ（エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 ・ 参照データと対応関係がとれない地物インスタンスがデータ集合内に存在する場合。 ・ データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場合。重複している余分なデータの個数をすべて エラーとして数える。 誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） ①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 ②計算した誤率と適合品質水準とを比較し、以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格 “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 誤率0％ |

完全性・漏れ

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | データ集合と、参照データに含まれる個々のデータ同士の一対一の比較を行い、対応が成立した個数を数え、データ集合から漏れているデータ（エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 ・ 参照データと対応すべき地物インスタンスが、データ集合内に存在しない場合。 誤率（%）＝（漏れのデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） ①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 ②計算した誤率と適合品質水準とを比較し、以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格 “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 誤率0％ |

論理一貫性・書式一貫性

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | データ集合の書式（フォーマット）が、整形式となっていない箇所（XML 文書の構文として正しくない箇所）の割合（誤率）を計算する。データ集合は、整形式のXML文書（Well-Formed XML）でなければならない。 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） データ集合のファイルの書式がXML の文法（構文）に適合しているか、検査プログラム（XML パーサなど）によって評価する。一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。 |
| 適合品質水準 | 誤率0％ |

論理一貫性・概念一貫性

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 符号化仕様が規定するXML スキーマに対する、データ集合に存在する矛盾の割合（誤率）を計算する。データ集合は、妥当なXML文書（Valid XML document）でなければならない。 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） 応用スキーマを表現するXML スキーマとデータ集合に矛盾がないか、検査プログラム（バリデータなど）によって全数検査する。一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。 |
| 適合品質水準 | 誤率0％ |

論理一貫性・定義域一貫性

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 地物属性インスタンスの値が、応用スキーマに規定される定義域の範囲に含まれていない場合、その個数をエラーとして数え、その割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（定義域外の値をもつ地物属性の数／データ集合内の地物属性の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） 属性の値が、主題属性の定義域並びに地物の空間及び時間範囲の定義域の中にあるか、検査プログラムによって全数検査する。一つ以上のエラーがあれば、“不合格”とする。 |
| 適合品質水準 | 誤率0％ |

位置正確度・相対正確度

| データ品質適用範囲 | 法線杭 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 隣接する法線杭間の距離を測定し座標差から求めた距離との比較を行う。 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） 隣接する法線杭間の距離を測定し座標差から求めた距離との比較し、以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧較差”であれば“合格 “適合品質水準＜較差”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 20ｍ未満：平地 10mm以内 山地 20mm以内 20m以上：平地 S/2,000以内 山地 S/1,000以内 Sは点間距離(mm) |

| データ品質適用範囲 | 距離標 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 観測値より算出した較差と許容値との比較を行う。 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） 観測値の較差について算出を行い、以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧較差”であれば“合格 “適合品質水準＜較差”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | ■水平位置 【ＴＳ等による測量の場合】 ・水平角観測 倍角差 ： 30″以内 観測差 ： 20″以内 ・鉛直角観測 高度定数の較差 ： 30″以内 ・距離測定 1セット内の測定値の較差および各セットの平均値の較差 ： 2cm以内 【RTK法又はネットワーク型RTK法による場合】 ２セットの観測による、セット間較差の許容範囲 ⊿N、⊿E ： 20mm以内 ⊿U ： 30mm以内 ⊿Nは水平面の南北方向の閉合差、⊿Eは水平面の東西方向の閉合差、⊿Uは高さ方向の閉合差とする。 ■標高 水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差： ・平地の場合 往復観測値の較差 ：10mm以内 ・山地の場合 往復観測値の較差 ：20mm以内 Sは観測距離（片道、km単位）とする。 |

主題正確度・分類の正しさ

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | データ集合と、参照データとの比較を行い、地物型が正しく特定されていないデータ数を数え、その割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（地物型が正しく特定されていないデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） ①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 ②計算した誤率と適合品質水準を比較し、以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格 “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 誤率0% |

主題正確度・非定量的主題属性の正しさ

| データ品質適用範囲 | 地物 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | データ集合と、参照データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、データ集合内に存在する誤った地物属性インスタンス（エラー）の割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（地物属性のエラー数／検査した地物属性の総数）×100 |
| データ品質評価手法 | （全数検査） ①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 ②計算した誤率と適合品質水準を比較し、以下の判定式に基づき合否を判定する。 “適合品質水準≧誤率”であれば“合格 “適合品質水準＜誤率”であれば“不合格” |
| 適合品質水準 | 誤率0％ |

7. データ製品配布

7.1. 書式名称

｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書8（参考）XMLに基づく符号化規則｣を用いる。

（GML形式のデータを作成する場合は、｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書12（規定）地理マーク付け言語（GML）｣を用いることを記述する）

（必要に応じ、SXF、数値地形図データ、SXF＋CSV形式での符号化も可能。これらを使用する場合は、符号化する書式名称を記述する。ただし、測量成果電子納品要領に基づきSXFはSXFver3.0レベル2以上、標準図式データファイルは公共測量標準図式数値地形図データファイル仕様に従うことを原則とする。SXF+CSVはSFXver3.0の普及までの暫定措置としてSFXver2.0を可とする。）

7.2. 符号化仕様

｢地理情報標準プロファイル(JPGIS)　附属書8（参考）XMLに基づく符号化規則｣を用いる。JPGIS 標準スキーマのXML Schema は、国土地理院ホームページよりダウンロードする。

（SXF、数値地形図データ、SXF＋CSV形式で符号化する場合は、｢別紙参照｣と記述し、別紙に符号化仕様を示すこと）

■タグ名対応表　パッケージ名称：河川データパッケージ（タグ名：RiSP）

| クラス名 | 属性・関連役割名 | タグ名 |
| --- | --- | --- |
| 地物 |  | Feature |
|  | 取得分類コード | FeatureCode |
|  | 精度_数値化区分 | SurveyMethod |
|  | 精度_地図情報レベル区分 | ScaleLevel |
|  | 取得年月日 | CreateDate |
| 距離標 |  | DistanceMark |
|  | 地点 | Position |
|  | 名称 | Name |
|  | 標高 | Elevation |
| 法線杭 |  | AlignmentPeg |
|  | 地点 | Position |
|  | 名称 | Name |
|  | 標高 | Elevation |
| 汀線 |  | ShoreLine |
|  | 場所 | Location |
|  | 標高 | Elevation |
| 等高・等深線（計曲線） |  | IndexContour |
|  | 場所 | Location |
|  | 標高 | Elevation |
| 等高・等深線（主曲線） |  | IntermediateContour |
|  | 場所 | Location |
|  | 標高 | Elevation |

7.3. 文字集合

UTF-8

7.4. 言語

日本語

7.5. 配布単位

データ集合単位

7.6. 配布媒体名

CD-R

8. メタデータ

8.1. メタデータの作成指示

JMP2.0

8.2. メタデータの形式

JMP2.0形式に則って作成する

8.3. 記載項目

助言番号：○○○○

8.4. 作成単位

メタデータは、作業単位に作成する。

9. その他

基準点測量は基準点測量製品仕様書に準拠する。

地形測量は地形測量製品仕様書に準拠する。

（必要があれば、中間成果の作成方法・品質などを規定してもよい）