水準測量

（標高補正）

製品仕様書

品質の要求及び評価

※青文字箇所は記入する際の注意事項等を示しています。作成する際は削除してください。

※赤文字箇所は要入力箇所です。書き換えて作成してください。

令和7年6月

国土地理院

- データ品質

- 完全性・過剰

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データ数と設置した公共水準点数を比較し、過剰又は重複取得データの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1. 公共水準点データ数を数える。 2. 設置した公共水準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.1.から2.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 完全性・漏れ

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データ数と設置した公共水準点数を比較し、取得漏れデータの有無を評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 1.公共水準点データ数を数える。 2. 設置した公共水準点の数を、成果表等の資料から数える。 3.2.から1.を減じた値を求める。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて求めた値が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 論理一貫性・書式一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データの配布形式（データフォーマット）が、規定された形式に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、規定された配布形式（データフォーマット）に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 論理一貫性・概念一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データのデータ型が、応用スキーマで規定された型に適合しているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマで規定されたデータ型に適合していない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 論理一貫性・定義域一貫性

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データの内容が、応用スキーマ文書で規定された定義域内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマ文書の定義域に含まれていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |

- 位置正確度・相対正確度（補正パラメータによる改算で点検測量を実施する場合）

| データ品質適用範囲 | 公共水準点 |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 点検測量結果が、規定された許容範囲内であるか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （抜取検査） 次のとおり点検測量を実施する。点検測量率は5%とする。 1.補正を実施した水準点と隣接する水準点間について水準測量により比高を測定する。 2.標高補正パラメータにより算出された標高値から、隣接する水準点間の比高を計算で求め、観測値との較差を求める。 |
| 適合品質水準 | 評価結果が規定された許容範囲内であれば合格、それ以外なら不合格。 1級水準点; 2級水準点; 3級水準点; 4級水準点. mm; mm; mm; mm. （許容範囲は測量計画機関が定めることとする。） |

（データ品質評価手法は、「公共測量成果改定マニュアル」の点検測量の実施方法に従って記載し、適合品質水準を適宜設定する。

「公共測量成果改定マニュアル」第27条に基づき、点検測量を省略する場合は、位置正確度・相対正確度は記載しない。）

- 主題正確度・非定量的主題属性の正しさ

| データ品質適用範囲 | 公共水準点データ |
| --- | --- |
| データ品質評価尺度 | 公共水準点データの属性が、応用スキーマの規定どおりに入力されているか評価する。 |
| データ品質評価手法 | （検査プログラム又は目視による全数検査） 公共水準点データ（データ集合）のうち、応用スキーマの規定どおりに属性が入力されていない箇所を数える。 |
| 適合品質水準 | データ品質評価手法に基づいて数えた不適合箇所数が0なら合格、0以外なら不合格。 |